14 SIRALI  MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI İLE GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDEBULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

EKİCİ AYAK SAYISI:                                         14 ad

TOPLAM BOY:		                                       2740 mm

TOPLAM İŞ BOYU:                                            1960 mm

TOPLAM YÜKSEKLİK:                                     1380mm

SANDIK BOYU:                                                  2160 mm

TOPLAM UZUNLUK:                                         3200 mm

DİSK ARALIĞI:                                                   142mm

EKİCİ AYAKBATMA DERİNLİĞİ:                   0\160 mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ:                               300 dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY):  230 kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA):        185 kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ:                       195 kg

TOPLAM NET AGIRLIK:                                    680 kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI:                      2 ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ:                          Her türlü traktöre uygundur

LASTİK EBADI:                                                  600\16 lastik

(    14      ) ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilen

çekilir tip veya askı kollu , hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzenine

sahip kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesıdır.