18 SIRALI  MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI İLE GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDEBULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MARKASI:		      :                                      ÖZBULGURCU

MODEL                           :

EKİCİ AYAK SAYISI:                                                             18  ad

TOPLAM UZUNLUK:	 (ÇEKİLİ – ASKIDA )     3170-1670  mm  TOPLAM YÜKSEKLİK:   ( ÇEKİLİ – ASKIDA )     1430-2270  mm

TOPLAM GENİŞLİK:                                                           3380  mm

SANDIK BOYU:                                                                   2710  mm

TOPLAM İŞ GENİŞLİGİ:                                                     2440  mm

DİSK ARALIĞI:                                                                      142  mm

EKİCİ AYAKBATMA DERİNLİĞİ:                                  0\ 160  mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ:                                                  380  dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY):                     340   kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA):                            300  kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ:                                           260  kg

TOPLAM NET AGIRLIK:                                                       840  kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI:                                           2  ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ:             Her türlü traktöre uygundur

LASTİK EBADI:                                                              650\16 lastik

(    18 ad     ) ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilen

çekilir tip veya askı kollu , hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzenine

sahip yerli malı kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesidir.